ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За изпълнение на СМР на административна сграда на Община Севлиево, гр. Севлиево

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Към техническа спецификация за изпълнение на СМР на административна сграда на Община Севлиево, гр. Севлиево

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО ….. (наименование, населено място, адрес, получаващо лице)

ОТ …... (наименование, правна форма, ЕИК, населено място, адрес, представляващо лице, данни за контакт – телефон, факс, e-mail)

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за изпълнение на СМР на административна сграда на Община Севлиево, гр. Севлиево :

| № | Вид СМР | M-ка | К-во | Ед.цена без ДДС | Стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" |  |  |  |  |
|  | Покрив |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на ламаринени обшивки по покрив. | м' | 344.25 |  |  |
| 2 | Демонтаж на същесвуваща хидроизолация. | м2 | 1 587.94 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуващи воронки. | бр. | 18.00 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата с δ=100 мм по под на таван на подпокривното ниво | м2 | 1 358.98 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на ламаринени обшивки по борд. | м' | 344.25 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на пароизолация по покрив | м2 | 1 358.98 |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на нова хидроизолация по покрив | м2 | 1 587.94 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на нови воронки. | бр. | 18.00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на предпазни розетки по отворите на подпокривното пространство | бр. | 42.00 |  |  |
|  | Фасади и дограма |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж на стара дървена и метална дограма. | м2 | 642.68 |  |  |
| 15 | Демонтаж на метални интериорни врати. | м2 | 1.80 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на нова AL дограма по фасади. | м2 | 646.48 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на брава тип "Антипаник". | бр. | 2.00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази. | м' | 337.58 |  |  |
| 20 | Вътрешно обръщане около дограма с гипсокартон. | м' | 1 534.42 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система минерална вата, δ=120 мм, от вътрешната страна на стените. | м2 | 1 426.76 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на гипсокартон, включително метална конструкция ,грундиране, 2 ръце шпакловка и 2 ръце боя. | м2 | 1 426.76 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 10 см по еркер на фасадата. | м2 | 159.67 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на вътрешни AL подпрозоречни первази. | м' | 337.58 |  |  |
|  | Други работи |  |  |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на автоклавни плочи по таван на сутерен. | м2 | 1 258.94 |  |  |
| 30 | Частично разрушаване на съществуващи преградни стени. | м2 | 2.00 |  |  |
| 31 | Полагане на замазка по под в ново санитарно помещение преди полагане на нови теракотни плочки. | м2 | 4.39 |  |  |
| 32 | Доставка и полагане на фаянс по стени в WC за хора в неравностойно положение, до кота 2.00м. | м2 | 17.34 |  |  |
| 33 | Доставка и полагане на теракотни плочи по под на WC за хора в неравностойно положение. | м2 | 4.39 |  |  |
| 34 | Иззиждане на стена от газобетонни блокчета 10 см. на кота ±0,00 | м2 | 5.50 |  |  |
| 35 | Доставка и полагане на 2 ръце интериорна боя за мокри помещения по стени на WC за хора в неравностойно положение над кота 2.00м. | м' | 12.13 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на комплект аксесоари за WC за хора в неравностойно полежение. | бр. | 1.00 |  |  |
| 37 | Извозване на строителни отпадъци с товарене и разтоварване на камион. | м3 | 3.00 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на таванно осветително тяло с LED лампа 20W, вграден PIR датчик 360гр., IP-21 | бр. | 1.00 |  |  |
| 39 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ 3х1,5мм2 | м. | 10.00 |  |  |
|  | ЧАСТ "ВиК" |  |  |  |  |
| I. | ВОДОПРОВОД |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, диаметър Ø20mm, PN16atm, за студена вода | m' | 2.00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на Сферичен СК Ø 1/2“ (Ø20 mm) | брой | 1.00 |  |  |
| 3 | Също, Ъглов кран за клозетно казанче Ø1/2“×3/8“ | брой | 1.00 |  |  |
| 4 | Също, Ъглов кран за стояща батерия Ø 1/2 “ х 3/8“ | брой | 2.00 |  |  |
| 5 | Меки връзки за Клозетно казанче L=40см. Ø3/8“ | брой | 1.00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на Стояща смесителна батерия с горен извод за тоалетна мивка | брой | 1.00 |  |  |
| 7 | Метални скоби с гумена вложка за укрепване на водопроводи с диаметър Ø20" | брой | 5.00 |  |  |
| 8 | Извозване на строителни отпадъци със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м, товарене и разтоварване | кг | 25.00 |  |  |
| 9 | Промиване и дезинфекция на водопроводната мрежа | m' | 2.00 |  |  |
| 10 | Изпитване водопровод | m' | 2.00 |  |  |
| II. | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Направа на улей в бетонов под , с размери10/10см, вкл. подмазване | m' | 0.75 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на тънкостенни РVС тръби Ø110×2,2mm в сграда, вкл.фасонни парчета | m' | 0.70 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на РVС тръби Ø50×1,8mm в сграда, вкл.фасонни парчета | m' | 2.20 |  |  |
| 4 | Направа връзка на новопроектирана канализация Ø50 и Ø110 със съществуващ вертикален клон Ø110 | брой | 2.00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на контролна тръба (ревизия), тип КТØ110mm | брой | 1.00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на рогов подов сифон РПСØ50mm | брой | 1.00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка, фаянсова – среден формат комплект със сифон | брой | 1.00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на конзоли за мивки стенни - фаянсови | брой | 2.00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на клозетно седало - фаянс – моноблок със задно оттичане и тоалетна дъска | брой | 1.00 |  |  |
| 10 | Мека връзка за клозетно седало - Ø110 | брой | 1.00 |  |  |
| 11 | Мека връзка за тоалетни мивки - Ø32 | брой | 1.00 |  |  |
| 12 | Извозване на строителни отпадъци, тръби и фаянсови прибори със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м, товарене и разтоварване | кг | 10.00 |  |  |
| 13 | Хидравлично изпитване канализация с диаметър до – Ø160 | m' | 3.65 |  |  |
|  | ЧАСТ "ОВК" |  |  |  |  |
|  | I. Отопление - доставка и монтаж: |  |  |  |  |
| 1 | Черна газова тръба, комплект с фасонни парчета и с размер: |  |  |  |  |
|  | - 1/2" | м.л. | 1 074.00 |  |  |
|  | - 3/4" | м.л. | 544.00 |  |  |
|  | - 1" | м.л. | 41.00 |  |  |
|  | - 1 1/4" | м.л. | 33.00 |  |  |
|  | - 1 1/2" | м.л. | 14.00 |  |  |
|  | - 2" | м.л. | 61.00 |  |  |
| 2 | Безшевна стоманена тръба, комплект с фасонни елементи с размер: |  |  |  |  |
|  | - Ø 76х3 | м.л. | 72.00 |  |  |
|  | - Ø 89х3.5 | м.л. | 20.00 |  |  |
| 3 | Изпробване плътността на тръбопроводи с Ду до Ø100/108 | м.л. | 1 859.00 |  |  |
| 4 | Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба с размер: |  |  |  |  |
|  | - 1/2" | м.л. | 108.00 |  |  |
|  | - 3/4" | м.л. | 392.00 |  |  |
|  | - 1" | м.л. | 41.00 |  |  |
|  | - 1 1/4" | м.л. | 33.00 |  |  |
|  | - 1 1/2" | м.л. | 14.00 |  |  |
|  | - 2" | м.л. | 61.00 |  |  |
|  | - Ø 76х3 | м.л. | 72.00 |  |  |
|  | - Ø 89х3.5 | м.л. | 20.00 |  |  |
| 5 | Грундиране на тръби | м2 | 173.00 |  |  |
| 6 | Демонтаж и монтаж на алуминиев радиатор с присъе-динителна височина 800 мм, комплект с обезвъздушител и тапи: |  |  |  |  |
|  | - 6.Al.800 | бр. | 4.00 |  |  |
| 7 | Панелен радиатор тип 22 с присъединителна височина 600 мм, отоплителна мощност 218W /100 мм (∆T=60oC), комплект с обезвъздушител и тапи, и дължина: |  |  |  |  |
|  | - 400 мм | бр. | 11.00 |  |  |
|  | - 600 мм | бр. | 3.00 |  |  |
|  | - 800 мм | бр. | 5.00 |  |  |
|  | - 1000 мм | бр. | 59.00 |  |  |
|  | - 1200 мм | бр. | 16.00 |  |  |
|  | - 1400 мм | бр. | 23.00 |  |  |
|  | - 1600 мм | бр. | 22.00 |  |  |
|  | - 1800 мм | бр. | 3.00 |  |  |
| 8 | Топла проба на отоплително тяло | бр. | 146.00 |  |  |
| 9 | Терморегулиращ вентил 1/2" | бр. | 146.00 |  |  |
| 10 | Секретен вентил 1/2" | бр. | 146.00 |  |  |
| 11 | Затворен разширителен съд с обем 250 литра | бр. | 1.00 |  |  |
| 12 | Предпазен вентил 1 1/4“, 3bar | бр. | 1.00 |  |  |
| 13 | Автоматична пълначка 1/2", комплект с манометър | бр. | 1.00 |  |  |
| 14 | Помпа електронна с дебит 9.9 m³/h, напор 5,4 mH₂O, ел. мощност 0.5 kW/ 230V | бр. | 1.00 |  |  |
| 15 | Вентил дренажен ½" | бр. | 10.00 |  |  |
| 16 | Вентил спирателен ½" | бр. | 2.00 |  |  |
| 17 | Вентил спирателен ½" с холендър | бр. | 1.00 |  |  |
| 18 | Вентил спирателен ½" с холендър и изпразнител | бр. | 26.00 |  |  |
| 19 | Вентил спирателен ¾" с холендър и изпразнител | бр. | 56.00 |  |  |
| 20 | Вентил спирателен Ду65 с контрафланец | бр. | 3.00 |  |  |
| 21 | Възвратна клапа ½" | бр. | 1.00 |  |  |
| 22 | Възвратна клапа Ду65 с контрафланец | бр. | 1.00 |  |  |
| 23 | Филтър воден ½" | бр. | 1.00 |  |  |
| 24 | Филтър воден Ду65 с контрафланец | бр. | 1.00 |  |  |
| 25 | Автоматичен обезвъздушител ½" с възвратен клапан | бр. | 56.00 |  |  |
| 26 | Конструкция за укрепване на тръбопроводи и съоръжения, състояща се от винкели, шпилки, дюбели, винтове, гайки и др. | к-т | 1.00 |  |  |
|  | - Демонтажни работи: |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на съществуваща тръбна мрежа до Ø159, изолирана в сутерен | м.л. | 1 920.00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на радиатор | бр. | 158.00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на бойлер БГВ хоризонтален | бр. | 1.00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на неизползваеми отоплителни съоръжения (резервоари, топлообменнци тръба в тръба и други) | бр. | 3.00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на циркулационна помпа, комплект с арматура | бр. | 2.00 |  |  |
|  | Обща стойност СМР без ДДС |  |  |  |  |
|  | ДДС |  |  |  |  |
|  | Обща стойност СМР с ДДС |  |  |  |  |

Валидност на офертата:

Подпис ....................................                            (печат)