[image: image1.png]



НАРЕДБА

ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

/приета с решение 136/24.11.2009 г/

_________________________
Севлиево, ноември  2009 г.

НАРЕДБА

ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

І.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.Настоящата наредба определя основните изисквания за пожарната бе​зопасност на обектите, сградите, машините и съоръженията, собственост на държавата, об​щината и гражданите, на територията на община Севлиево.

Чл.2.За осигуряване пожарната безопасност на територията на общината, наред с нас​тоящата наредба се прилагат и други нормативни актове за пожарна безопасност.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Чл.3. (1). Всички новостроящи се обекти, както и тези в реконструкция, модернизация, разширение и експлоатация на територията на общината, подлежат на Държавен противо​пожарен контрол, съгласно Закона за МВР и другите нормативни актове, регла​ментиращи пожарната и аварийната им безопасност.

(2). Противопожарният контрол по ал.1 се осъществява от Районно управление „Пожарна безопасност и спасяване" /РУ ”ПБС”/ на всички фази при проектирането, строителството и експлоатация.

Чл.4.(1). В съответствие с действащата нормативна уредба в Република България, РУ “ПБС” – гр. Севлиево съгласува инвестиционни проекти за строежите от първа и втора категория /по смисъла на ЗУТ/ на територията на Общината, участва в работата на Общинвски експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/, като проверява съответствието на проектите с нормативните изисквания за пожарна безопасност.

(2).Консултантските фирми по “Строителен надзор” са длъжни в седем дневен срок от датата на заверката на заповедната книга за строеж на територията на Община Севлиево, да уведомят писмено РУ “ПБС” – гр. Севлиево.


(3).1.РУ “ПБС” – гр. Севлиево участва в държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите, или издава становища за въвеждане в експлоатация на новостроящи и реконструиращи се обекти.

2.За целта инвеститорът /собственикът/ представя писмено искане и необходимата документация, а РУ ”ПБС” издава писмено становище в 14 дневен срок от получаване на искането.
 
(4).За издаване на становище се заплащат такси съгласно  Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за  държавните такси, обнародвана в ДВ бр. 75/2007 г.

Чл.5.Разрешително за упражняване на стопанска, културнопросветна, спортна и др. видове дейност, свързана с използването на сгради, помещения и съоръжения на територията на общината се издава след представяне на становище за пожарната им безопасност, издадено от РУ ”ПБС”.

Чл.6.Издаването на сертификати и становища за пожарна безопасност (ПБ) на новостроящи обекти и обекти в експлоатация става след писмено искане, внесена такса съгласно Тарифа № 4 и извършена проверка на обекта от служители на РУ ’’ПБС”.
Чл.7.(1).Устройването на временни базари, изложби, театрални, спортни, циркови и до. масови прояви на закрито се съгласува задължително с  РУ”ПБС” преди тяхното обявяване.

(2).Организаторите на мероприятията по ал.1 уведомяват РУ ’’ПБС” най-късно 3 дни преди откриването на съответната проява.
(3).РУ ’’ПБС” извършва проверка на следващия ден от получаване на уведомлението и при установяване на нарушения, издава задължителни писмени разпореждания за отстраняването им.
(4).Организаторите на мероприятията по ал.1 са длъжни да изпълнят задължителните писмени разпореждания на служителите от РУ ’’ПБС”.

Чл.8.(1).Фирмите и организациите, извършващи планови ремонтни работи по водопроводната и улична мрежа да започват същите след уведомяване на РУ ”ПБС”, 3 дни предварително.

(2).При провеждането на аварийни ремонти по водопроводната и улична мрежа, фирмата извършваща ремонта е длъжна да уведоми предварително РУ ”ПБС” за началото и края на ремонтните работи.

(3).Фирмите, поддържащи водопроводната мрежа в населените места са длъжни периодично да проверяват и поддържат изправността на пожарните хидранти и указателните знаци към тях. В началото на есенно-зимния сезон да ги зазимяват, а при снеговалеж да ги почистват.

(4).Забранява се паркирането на превозни средства върху или до обозначените пожарни хидранти, резервоарите за противопожарни нужди и подстъпите към постоянните водоизточници /реки, басейни и др./.

Чл.9. (1).Фирмите по почистването на територията на населените места да разполагат контейнерите за отпадъци само на определени за целта места.

(2).Забранява се изхвърлянето на горящи и тлеещи материали в контейнерите за смет.

Чл.10. (1).Забранява се паленето на битови и промишлени отпадъци.

 (2).Паленето на отпадъци и извършването на дейности, свързани с употреба на открит огън да се извършва на пожаробезопасно разстояние от сгради, помощни постройки, горски насаждения и др., под непрекъснат контрол. След приключване на тези дейности, ог​нищата да се загасяват.

Чл.11.Физическите и юридическите лица са длъжни:

(1).Да оказват съдействие и да не възпрепятстват служителите от РУ”ПБС” при изпънение на служебните им задължения.

(2).За гасене на големи и сложни пожари, по искане на РУ”ПБС”, търговските дружества, организациите и гражданите са длъжни да предоставят исканата техника, специалисти и средства за пожарогасене, като разходите се поемат от общината или от виновните за пожара лица, установени по съответния ред.

ІІІ.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ

Чл.12.Ръководителите на учреждения, организации и търговски дружества съобразно особеностите на пожарната опасност в техните обекти, издават вътрешни наредби, заповеди и инструкции за организиране и осигуряване на пожарната им безопасност, като на​редбите и инструкциите се съгласуват с РУ”ПБС”.
Чл.13.(1).Територията на обекта постоянно се поддържа в добър порядък и системно се почиства от производствени и други отпадъци.

(2).Горимите производствени отпадъци се събират на определени от ръководството обезопасени места и периодично се изнасят извън района на обекта.
 
(3).Забранява се изхвърлянето на леснозапалими и горими течности и др. пожаро и взривоопасни вещества и материали в промишлената и битова канализация. 

(4).Забранява се паленето на горими материали и отпадъци на територията на обекта.

Чл.14.(1).Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и противопожарен инвентар в обектите се осигуряват и поддържат пътища и свободен достъп.

(2).Забранява се спирането и паркирането на автомобили на територията на бензиностанции и газстанции извън обозначените за това места, освен в случаите при които се извършва зареждане на автомобила.

(3).Зареждането на резервоарите на бензиностанции и газстанции да става след изключване на двигателите и заземяване на автоцистерните.
Чл.15.Нормативно изискващите се разстояния между сградите не могат да се използват за складиране на материали, оборудване, отпадъци и амбалаж, за паркиране на транспортни и др. технически средства и построяване на временни сгради и съоръжения.

Чл.16.Забранява се ползването на открит огън на територията на пожаро и взривоопасни обекти /ако това не е свързано с технологичния процес/, а така също и на места за съхраняване и преработване на горими вещества и материали.
Чл.17.При провеждането на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната и пътната мрежа, източване на водоеми, неизправности в пожароизвестителните, пожарогасителните и други инсталации и съоръжения, касаещи пожарната безопасност, незабавно се уведомява РУ”ПБС” и се вземат необходимите мерки за осигуряване пожарната безопасност на обекта.

Чл.18.При реконструкция, модернизация, капитални и плановопредупредителни ремонти, ръководството на обекта разработва и изпълнява план за осигуряване на пожарната без​опасност, който предварително се съгласува с  РУ”ПБС”.

Чл.19.Ремонтите на производственото оборудване да се извършват съгласно изисквания на техническата документация на съответното съоръжение.

Чл.20.Извършването на заваръчни и други огневи работи в обекта се регламентира със заповед на ръководителя, съгласувана с РУ”ПБС”.
Чл.21.Населените места, производствените, административните и др. обекти се осигуряват с телефонна или друга надеждна свръзка, свързваща ги с РУ ”ПБС” и оперативния дежурен по ОбСС в общината.

Чл.22.(1.)Обектите задължително се осигуряват с необходимите уреди, съоръжения и средства за пожарогасене. Същите се поставят на видно и достъпно място, периодично се проверяват от собственика им, сьгласно указанията на фирмата производител и се обозначават съгласно изискванията на Наредба № РД – 07/8, ДВ,бр.3/2009г.
(2.)Вътрешните пожарни кранове задължително се окомплектоват с необходимите шлангове и струйници. Същите се поддържат в изправно състояние.

(3).Монтажът на пожаро-гасителни инстналации /ПГИ/ и пожаро-известителни инсталации /ПИИ/ се извършва от оторизирана фирма в съответствие с проектната документация. За въвеждането им в експлоатация се назначава комисия за провеждане на 72 часови проби, в която се вклюва представител на РУ”ПБС”.

(4).ПГИ и ПИИ подлежат на абонаментно поддържане, което се осъществява чрез сключване на договор с оторизирана за целта фирма. 

Чл.23.За гасене на пожари и ликвидиране на  аварии  ръководствата на обектите разработват планове за действие на личния състав, които се съгласуват с РУ’’ ПБС”  и ежегодно се проиграват.

ІV.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ

Чл.24.(1).Всички производствени, служебни, жилищни и спомагателни сгради и помещения постоянно да се поддържат в добър порядък и противопожарен ред.

(2).В коридорите, изходите, тамбурите и стълбищните клетки не се разрешава складирането на материали и оборудване. Всички врати на евакуационните изходи от помещения  с категория на производството ‘’А” и ‘’Б”  и тези с категория на производството ‘’В”, ‘’Г” и ‘’Д”, в които пребивават повече от 15 човека трябва свободно да се отварят навън .

(3).Забранява се затваряне и закриване с мебели, оборудване и др. предмети на евакуационни изходи, люкове, балкони, вътрешни пожарни кранове и електрически табла.

(4).Забранява се задръстването на проходи, коридори, предверия, вестибюли, холове, фоайета и други пътища за евакуация с предмети, мебели, оборудване и тяхното използване за работни места.
Чл.25. Забранява се без разработване на проектна документация, утвърдена по реда на чл.4, ал.1 и 2 от настоящата Наредба, да се изменя функционалното предназначение и техническо преоборудване в производствени, административни, обществени и др. сгради.

Чл.26.(1).В административните, производствените и други сгради, както и в сградите за масово пребиваване на хора, се поставят схеми за евакуация от съответния етаж с обозначение на стаите /помещенията/, евакуационните изходи и средствата за пожарогасене и сигнализация с необходимия пояснителен текст.

(2).Пътищата за евакуация и изходите се обозначават в съответствие с Наредба № РД – 07/8, ДВ,бр.3/2009г.
(3).Евакуационното осветление и светещите надписи “ИЗХОД”,  се поддържат в технически изправно състояние.

(4).Не се разрешава монтирането на плъзгащи и въртящи се врати на евакуационни изходи.
Чл.27.(1).На пожароопасните места и тези, определени от ръководството на обекта за тютюнопушене да се поставят съответните знаци в съответствие с Наредба № РД – 07/8, ДВ,бр.3/2009г.
(2).Пушенето да става само на определените от ръководителя на обекта, обозначени за целта места.
(3).Изхвърлянето на угарките от цигари да става в негорим съд.
Чл.28.(1).Забранява се таванските помещения на детски, учебни, здравни, културни заведения, обособени в сгради с горими покриви да се използват за складове, стопански и други  нужди.

(2).Таванските, сутеренните и техническите помещения, които не се използват да се държат заключени.
(3).Горимите материали използвани за облицовки на стени, тавани и подове в производствени и обществени сгради защитени с огнезащитни състави, периодично да се обработват от собствениците (ръководителите) на обекта с огнезащитни състави, съгласно указанията на фирмата производител, което да се удостоверява с декларация за съответствие на използваните материали и протокол за извършената дейност.

Чл.29.Забранява се в сутерените на жилищни и обществени сгради да се съхраняват горими течности, (нафта и др. подобни) във варели и туби в количества, надвишаващи 500 л. за всяко помещение.

Чл.З0.(1.)В складовите помещения без рафтове материалите се складират на фигури. Местата за подреждане на фигурите се означават с ограничителни линии. Височината на фигурите не може да надвишава 2 м при липса на пожарогасителна инсталация, а площа им да надвишава 100 кв.м. 

(2).Срещу вратите на складовете се оставят проходи (пътеки) с ширина не по-малко от 1 м. Проходите в закритите складове, навеси, както и празните пространства между фигу​рите на откритите площадки се обазначават и се поддържат свободни от всякакви мате​риали.
(3).Преди разтоварване на насипни пожароопасни вещества и материали мястото, което е определено за складиране се почиства от други горими материали.

Чл.31.(1.)Забранява се гариране и ремонт на товароразтоварни и транспортни средства в складови помещения.
(2).Не се допуска извършването на товаро-разтоварни работи с взриво- и пожароопасни вещества и материали без осигурено заземяване на транспортните средства.

(3).Не се допуска оставяне без наблюдение на транспортни и други средства по време на товаро-разтоварни работи. 

(4).Не се допуска съхраняването и транспортирането на леснозапалими течности /ЛЗТ/ и горими течности /ГТ/ в съдове, предизвикващи статично електричество и в такива, които не са електропроводими.

(5).Не се допуска паркиране на транспортни средства за взриво- и пожароопасни вещества и материали на територията на бензиностанции и газстанции. 

Чл.32.Забранява се използването на открит огън на разстояние по-малко от 50 м. от пожаро и взривоопасни обекти и съоръжения.

V.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.ЗЗ.Техническото състояние на електрическите мрежи и оборудването трябва да осигуряват тяхната пожаробезопасна експлоатация и да съответства на Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии – ДВ,бр.91/2004 г.
Чл.34.Всички неизправности в електрическите инсталации, които създават пожарна опасност се отстраняват незабавно. Ако това е невъзможно инсталациите и съоръжени​ята се спират от експлоатация.

Чл.35.При експлоатацията, ремонта и поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се допуска:

1. Конструктивни промени без предварително съгласуване по установения ред;
2. Използването на нестандартни или неизправни електрически уреди, апара​тури и инсталации и такива, несьответстващи на групата по пожарна и взривна опасност;

3. Използването на нестандартни предпазители в електрическите табла;

4. Открито преминаване на транзитни кабели и проводници през складови помещения;

5. Използването на ел. ютии, бързовари и др. нагревателни електроуреди в канцеларии, производствени и складови помещения, здравни и учебни заведения, хотели и др. обекти за масово пребиваване на хора, извън специално оборудвани за тази цел пожаробезопасни места, определени със Заповед на ръководителя на обекта;

6. Оставяне без наблюдение на включени в ел. мрежа нагревателни ел. уреди, телевизори, радиоапаратури и др.;
7. Разполагането на прожектори върху горими покривни и други конструкции;

8. Съхраняване на суровини, готова продукция, транспортни и др. технически средства върху ревизионните шахти на тунели с ел. кабели;

9. Нарушаване на защитното изпълнение на съоръженията /IР защита и взривозащита/.

10.Нарушаване на инструкциите за монтаж и експлоатация, дадени от предприятията производители.

11.Работата на лица, непритежаващи необходимата правоспособност.
12.Оставени незащитени (отворени) ел. разклонителни кутии.

13.Електрически  прекъсвачи и контакти, монтирани върху горима основа.

Чл.36.Не се допуска производство, продажба и доставка на електрически уреди и апарати, без да са придружени със сертификат за пожарна безопасност от оторизирана институция.

Чл.37.След приключване на работното време електрическите инсталации силова и осветителна /без дежурно осветление и денонощно работещите съоръжения/ в обектите се изключват което се удостоверява в дневник по образец.
Чл.38.Всички електрически инсталации и съоръжения периодически се почистват от прах по разработен от ръководството на обекта график.
VІ.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА СИСТЕМИТЕ

ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

Чл.39.Отоплителните и вентилационните уреди и съоръжения на сградите и помещенията се проектират, устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и ползване.

Чл.40.Ръководителите на обектите, учрежденията, организациите, търговските дружества и техните поделения определят със заповед реда за използване на отоплителните и нагревателни уреди и носят отговорност за спазването й.

Чл.41. Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването /включването/ на отоплителните и нагревателни уреди и съоръжения и тези, които ги ползват, отговарят за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

Чл.42.Преди есенно-зимния сезон отоплителните уреди, съоръжения и комините се проверяват, почистват и ремонтират. В експлоатация се допускат само изправни и стандартни уреди и съоръжения.

Чл.43.При експлоатация на отоплителните уреди не се допуска:

1. Употребата на леснозапалителни и горими течности за разпалване.

2. Сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху уредите и на разстояние помалко от това, определено в инструкциите за експлоатация на уредите на производителите.

3. Използването на вентилационни канали в качеството на димоотводи.

4. Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили.

5. Оставяне без надзор на включени електрически отоплителни уреди /с изключение на топлоакумулиращи печки и лъчисто отопление/.

Чл.44.(1.)Ползването на газови отоплителни и нагревателни уреди да става след монтаж от оторизирана за целта фирма.
(2).Не се разрешава използването на отоплителни и нагревателни уреди, работещи с газ пропан-бутан  под кота нула на прилежащия терен.

Чл.45.Забранява се съхранението на бутилки с газ пропанбутан в помещения под кота нула на прилежащия терен.

Чл.46.Не се допуска преливане на газ пропанбутан от бутилка в бутилка.

Чл.47.(1).Проверките на вентилационните инсталации и изправността на огнезащитните им устройства, както и тяхното почистване се извършват в срокове, осигуряващи тяхната противопожарна безопасност.
(2).Технологините съоражения на бояджийски камери, шприц кабини, лакозаливни машини и др. подобни, трябва да са болкирани с вентилацията на тези инсталции, тоест при спиране на вентилацията да спира и работата им.

Чл.48.В котелните помещения не се допуска:

1. Употреба на нестандартни и отпадъчни нефтопродукти и други леснозапалими и горими течности, за които не са предвидени техническите условия за експлоатация;

2. Изтичане на гориво от захранващата инсталация;

3. Подаване на гориво при загасени и неизстинали горелки;

4. Запалването на горелките на котлите за течно, прахово и газообразно гориво с ръчни факли;

5. Запалване на горивната инсталация без предварително продухване;

6. Работа при неизправна автоматика и контролно-измервателни прибори /КИП/;

7. Употребата на горелки без автоматична защита;

8. Оставянето на работещи котли без контрол;

9. Сушенето на горими предмети и материали върху конструкцията и оборудва​нето на котлите и тръбопроводите;

VІІ.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ОБЕКТИ, ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ФУРАЖИТЕ

Чл.49.Ръководствата на юридическите лица (кооперации, сдружения и др), извършващи земеделска дейност са длъжни:
1. Да издадат инструкции и заповеди, свързани с пожарообезопасяването на земедел​с​ките обекти и реда за тютюнопушене по време на жътвената кампания, съгласувани с РУ ”ПБС”;
2. Да определят с писмена заповед отговорници за противопожарното състояние на земеделските обекти, както и за поддържане в изправност на противопожарните уреди и съоръжения;

3. Да осигурят качественото и навременно ремонтиране и пожарообезопасяване на земеделската техника, използвана в кампанията, оборудването и с необходимите противопожарни уреди, съоръжения и стандартни искрогасители, както и недопускане за работа на неизправни или необезопасени машини;

4. Да определят площадките за съхраняване на фуражите и осигурят ограждането им;

5. Ежегодно до края на месец март, изготвят и представят в кметствата схема с разположението на житните масиви, пътищата за придвижване на противопожарната техника и водоизточниците ;

6. Да поставят на видни места покрай житните масиви знаци за пожарната опасност, съгласно Наредба № РД – 07/8, ДВ,бр.3/2009г. и  стойка с тупалки;

7. При използването на земеделска и др. техника по време на кампанията от други общини и региони, уведомяват  РУ”ПБС” за извършване на съответната проверка; 

Чл.50.Кметовете на общини и кметства и кметстките наместници са длъжни:

1. Да организират своевременното разгласяване и разясняване за спазване на противопожарните изисквания по време на жътвената кампания;
2. Да изготвят план за действие при пожар или авария с наличните сили и средства на населеното място, съгласуван с РУ”ПБС”. Ежегодно да актуализират със свои заповеди състава на силите за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари (гасачески групи, противопожарни отделения, спасителни групи и доброволци);

3. Да осигуряват денонощно дежурство на телефонен пост по време на жътвената кампания;

4. Да поставят предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата, съгласно Наредба № РД – 07/8, ДВ,бр.3/2009г.
5. Ежегодно до края на месец април обобщават и представят в РУ”ПБС” схема с разположени​ето на житните масиви по кметства, с нанесени пътищата за придвижване на противопожарната техника и разположение на водоизточниците.

6. Да назначават приемателни комисии от компетентни органи, които в началото на кампанията проверяват пожарообезопасяването на земеделската техника, складо​вете, площадките за зърно и фуражи, зърносушилните и другите съоръжения . За резултатите от проверката на комисията се изготвя протокол, екземпляр от който се изпраща в РУ”ПБС”.

Чл.51.Частните стопани, наематели, арендатори и ползватели на земеделски земи са длъжни:

1. Да познават и спазват правилата за пожарна безопасност при извършването на зе​меделска и друга дейност върху земите;

2. Да използват и поддържат в техническа изправност собствената си техника и съоръ​жения,​ като не създават условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, ​ съоръжения и обекти;

3. Да не създават условия за разпространение на пожари при съхраняване на фу​ражи в личните дворове;

4. Да представят за проверка преди започване на жътвата земеделската си техника пред РУ”ПБС”;
5. Ежегодно до края на месец март да представят в съответното кметство или намест​ничество, схема на житните масиви, пътищата за противопожарната тех​ника и водоизточниците;

Чл.52.Физическите лица са длъжни:


1. Да паркират превозните средства и да устройват лагери за почивка само на определе​ните за целта места;

2. Да спазват предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност,пос​тавени​ покрай посевите;

3. Да предприемат мерки за съобщаване на РУ”ПБС”; при забелязан пожар в житни масиви и да участват в първоначалните гасителни действия с подръчни средства;

Чл.53.Забранява се използването на открит огън на разстояние, най-малко 100 м от по​севите и 50 м. от складиран фураж;

Чл.54.Забранява се използването на огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки;

Чл.55.Забранява се паленето на стърнища и слама, суха трева по слоговете, крайпътни ивици и др.

Чл.56.Използването на открит огън и тютюнопушенето се допуска на пожарообезопа​сени площадки на разстояние не по-малко от 50 м от посевите и складиран фураж.    

VІІІ.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ

Чл.57.Ръководствата на Държавните лесничейства са длъжни;

1. Да разработят за изпълнение конкретни мероприятия за опазване на горския фонд от пожари;

2. През пожароопасния сезон да организират необходимия брой пожаронаблюдателни постове, оборудвани с ефективни свързочни средства.

3. Ежегодно да възстановяват съществуващите минерализовани ивици и при необходи​мост да устройват нови.

4. Да организират и провеждат инструктаж на горските работници.

5. Да създадат оперативна група, оборудвана с технически и транспортни средства и организация за нейното събиране и използване във взаимодействие с други сили и средства под разпореждане на Председателя на щаба за кординиране на спасителни и неотложни аварийно-възтановителни работи при бедствия към Община Севлиево.
Чл.58.(1).Не се допуска паленето на открит огън в горския фонд, освен на определените и обезопасени за целта места.


(2).Забранено е паленето на сухи треви и площи в полските, горските местности и край сервитутните ивици.

Чл.59.Преди пожароопасния сезон собствениците и стопаните на електропроводи, пре​сичащи горския фонд са длъжни да почистят трасетата на линиите и охранителните зони от суха трева.

Чл.60.Кметовете на населените места да сформират групи за гасене към кметствата и създадат организация за тяхното ползване.

Чл.61.За гасене на горски пожари със значителни размери, търговските дружества, организациите и гражданите на територията на общината са длъжни да подпомагат органите на пожарна безопасност и спасяване с техника и хора, след разпореждане на Председателя на щаба за кординиране на спасителни и неотложни аварийно-възтановителни работи при бедствия към Община Севлиево.

Чл.62.Всички собственици на вили, управители на хижи, почивни домове и станции в го​рите и в близост до горския фонд са длъжни да инструктират посетителите и гостите за спазването на противопожарните изисквания, а при нужда и да ги организират за гасене на горски пожари.

ІХ.  АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА И ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ

Чл.63.(1).Нарушителите на тази наредба носят административно-наказателна отговорност по чл.22, ал.4 от ЗМСМА, и се наказват с глоба от 50 до 5000 лева, за еднолични търговци и юридически лица – имуществени санкции в размер до 50000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.
(2).За нарушения по чл.чл. 3, 4, 7, 22, 24, 25, 35, 47 ал.2, 48, 49, и 51 от настоящата Наредба могат да бъдат спрени от експлоатация съответните дейности, обекти или уреди.

Чл.64.(1).Актове за установяване на административни нарушения се съставят от служители на Районно управление  „ПБС" гр.Севлиево.

(2).Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Севлиево или упълномощено от него лице от Общинската администрация.

(3).Специализираните органи за ПБС могат да дават задължителни писмени разпореждания на собствениците на обекти или съответните длъжностни лица.

(4).В задължителните писмени разпореждания по ал.3 органите за ПБС посочват мерки​те и сроковете, в които следва да се изпълнят.

Чл.65. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.66. По прилагането на тази Наредба  Кметът на Община Севлиево издава заповеди.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§ 1 Настоящата наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и отменя „Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Севлиево”, приета с решение №170 от Протокол №13 от 18.12.2001г., изм. и доп. с Решение №039 от Протокол №3 от 28.03.2007г.
§ 2 Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на Районно управление “Пожарна безопасност и спасяване” гр.Севлиево.

§ 3 Наредбата е приета с решение на ОбС № 136 от 24.11.2009г. и влиза в сила от 01.01.2010 година.

PAGE  
1

